ERGONOMI DAN PERANCANGAN SISTEM KERJA III
(BEBAN KERJA MENTAL PARA PEKERJA DI PANGLONG KAYU)

Dosen pengampu :

Asih Setyo Rini S.T,M.T

Disusun oleh:

Kelompok 1

| - Achmad Fajri Maulana | (16012400054) |
| --- | --- |
| - Alimul Hakim | (16012400015) |
| - Rafli Afrizal | (16012400122) |
| - Hoji Saefulloh | (16012400013) |
| - Nazma Ayu Dilla | (16012400186) |

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BINA BANGSA
2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beban mental yang dialami oleh pekerja di panglong kayu, yang seringkali bekerja dalam kondisi fisik dan lingkungan yang penuh tekanan. Melalui metode kuisioner, data dikumpulkan dari sejumlah pekerja yang terlibat dalam proses produksi kayu, guna mengukur tingkat stres, kecemasan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap beban mental yang mereka alami. Kuisioner ini mencakup pertanyaan terkait dengan kondisi kerja, waktu kerja, upah, serta faktor sosial dan fisik yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja mengalami tingkat stres yang tinggi, terutama yang berkaitan dengan beban kerja yang berat, ketidakpastian upah, serta kurangnya dukungan sosial. Dampak beban mental ini terlihat pada penurunan motivasi kerja, gangguan fisik, dan gejala emosional seperti kecemasan dan kelelahan. Laporan ini juga membahas kemungkinan intervensi dan strategi untuk mengurangi beban mental pekerja, seperti perbaikan kondisi kerja, pengaturan waktu kerja yang lebih baik, dan peningkatan kesejahteraan sosial pekerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola industri panglong kayu dan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Pekerjaan di panglong kayu sering kali dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat dan ketahanan tubuh yang baik. Meskipun pekerjaan ini sangat bergantung pada keterampilan dan ketangguhan fisik, dampak psikologis yang ditimbulkan tidak jarang diabaikan. Kondisi kerja yang berat dan tekanan yang tinggi sering kali mengarah pada beban mental yang cukup besar bagi para pekerjanya. Pekerja di sektor ini sering bekerja dalam kondisi yang kurang ideal, dengan jam kerja yang panjang dan lingkungan kerja yang tidak selalu mendukung kenyamanan. Belum lagi tantangan terkait upah yang tidak stabil dan risiko keselamatan yang tinggi.

Beban mental yang dialami oleh pekerja di panglong kayu tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik seperti kelelahan dan cedera, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Upah yang tidak mencukupi, ketidakpastian pekerjaan, serta kekhawatiran terhadap masa depan yang tidak menentu, sering menjadi pemicu utama stres. Selain itu, pekerja juga cenderung menghadapi tekanan psikologis akibat kurangnya dukungan sosial di tempat kerja dan minimnya perhatian terhadap kesehatan mental mereka.

Dalam kondisi seperti ini, masalah kesehatan mental sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Pekerja yang mengalami stres atau kecemasan berlebih dapat mengalami penurunan produktivitas, kesulitan dalam berkonsentrasi, serta berisiko mengalami gangguan kesehatan fisik yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana beban mental ini mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan bagaimana kondisi ini dapat diperbaiki.

Salah satu cara yang efektif untuk menggali lebih dalam mengenai beban mental pekerja adalah dengan melakukan penelitian melalui penyebaran kuisioner. Kuisioner ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang dirasakan oleh para pekerja, baik dalam hal tekanan kerja, ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Dengan mengumpulkan data langsung dari pekerja, diharapkan dapat ditemukan pola yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan solusi yang lebih baik dalam mengatasi masalah beban mental.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi beban mental pekerja di panglong kayu serta dampaknya terhadap kinerja dan kesejahteraan mereka. Melalui kuisioner yang disebarkan kepada para pekerja, laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi mental pekerja dan menjadi referensi untuk perbaikan kondisi kerja yang ada kedepannya.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana gambaran beban kerja mental pada pekerja panglong kayu dengan metode NASA-TLX?

- Indikator NASA-TLX manakah yang mendominasi pada beban kerja mental pekerja panglong kayu?

- Bagaimana usulan upaya pengendalian yang diberikan untuk mengurangi beban kerja mental pekerja panglong kayu?

- Batasan Masalah

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini hanya akan melibatkan pekerja di panglong kayu, yang merupakan bagian dari sektor industri pengolahan kayu. Pekerja ini umumnya terlibat dalam aktivitas fisik berat seperti memotong, mengangkut, atau mengolah kayu dalam jumlah besar, yang dapat memberikan beban mental yang berbeda dibandingkan dengan pekerjaan kantor atau pekerjaan berbasis komputer.

2. Metode Pengumpulan Data

Kuisioner akan disebarkan kepada pekerja untuk mendapatkan gambaran umum mengenai persepsi mereka terhadap beban mental dalam pekerjaan mereka. Kuisioner ini akan mencakup pertanyaan tentang rasa lelah, stres, frustrasi, dan kesulitan yang dialami oleh pekerja selama melaksanakan tugas-tugas sehari-hari di panglong kayu.

Metode NASA-TLX akan digunakan untuk menilai beban mental berdasarkan enam dimensi yang telah terbukti efektif dalam berbagai studi sebelumnya :

- Beban Kerja Mental : (mental demand)

- Beban Kerja Fisik : (physical demand)

- Beban Kerja Waktu : (temporal demand)

- Kinerja : (performance)

- Usaha :  (effort)

- Frustrasi : (frustration)

Pekerja akan diminta untuk menilai tingkat kesulitan mereka pada setiap dimensi tersebut setelah menjalankan tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan mereka di panglong kayu, seperti memotong, mengangkat, atau mengemas kayu.

3. Populasi dan Sampel

Sampel responden dalam penelitian ini akan melibatkan sekitar 2 pekerja yang aktif bekerja di panglong kayu. Mengambil 2 pekerja aktif yaitu owner dan 1 karyawan aktif karna sistem di panglong ini po.  Penelitian ini akan menitikberatkan pada pekerja yang berinteraksi langsung dengan proses produksi kayu dan tidak akan mencakup pekerja yang berfokus pada kegiatan administratif atau pengawasan.

4. Durasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui kuisioner dan pengukuran menggunakan NASA-TLX akan dilakukan dalam 3 hari untuk memastikan bahwa kami mendapatkan data yang konsisten dari pekerja yang memiliki rutinitas harian yang serupa.

Penilaian beban mental akan dilakukan setelah pekerja menyelesaikan satu atau beberapa tugas kerja tertentu yang dianggap mewakili kegiatan mereka sehari-hari. Setiap pekerja akan diberi waktu untuk mengisi kuisioner dan menilai beban mental mereka dengan menggunakan NASA-TLX segera setelah menyelesaikan tugas.

5. Analisis dan Pembatasan Hasil

Hasil yang didapatkan akan dianalisis berdasarkan dimensi-dimensi yang telah disebutkan, namun kami menyadari bahwa tidak semua faktor yang mempengaruhi beban mental dapat diukur dengan kuisioner dan NASA-TLX. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan terbatas pada aspek-aspek yang dapat diukur melalui dua instrumen tersebut.

- Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengukur dan menganalisis beban mental yang dirasakan oleh pekerja di panglong kayu dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sehari-hari. Secara lebih spesifik, tujuan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai Tingkat Beban Mental Pekerja

Mengukur tingkat beban mental yang dirasakan oleh pekerja di panglong kayu melalui kuisioner yang akan mengidentifikasi persepsi pekerja terhadap stres, kelelahan, frustrasi, dan kesulitan dalam menjalankan tugas.

Menggunakan metode NASA-TLX untuk mendapatkan data objektif mengenai dimensi-dimensi spesifik dari beban mental pekerja, yaitu: Beban Kerja Mental, Beban Kerja Fisik, Beban Kerja Waktu, Kinerja, Usaha, dan Frustrasi.

2. Menganalisis Faktor Penyebab Beban Mental

Mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap beban mental pekerja, baik dari segi fisik (seperti aktivitas fisik yang berat), mental (seperti tuntutan tugas yang kompleks), maupun waktu (seperti tekanan waktu yang ketat dalam menyelesaikan tugas).

3. Mengevaluasi Hubungan Antara Beban Mental dan Produktivitas

Menilai apakah ada hubungan antara tingkat beban mental yang dirasakan pekerja dengan kinerja dan produktivitas mereka dalam menyelesaikan tugas sehari-hari di panglong kayu. Ini termasuk penilaian apakah beban mental yang tinggi mempengaruhi kualitas atau kecepatan pekerjaan mereka.

4. Menentukan Dimensi Beban Mental yang Paling Mempengaruhi Pekerja

Menentukan dimensi mana dari NASA-TLX yang paling signifikan dalam memengaruhi beban mental pekerja di panglong kayu, apakah itu dimensi beban kerja fisik yang berat, tekanan waktu, atau frustrasi terkait dengan tugas yang dilakukan.

5. Memberikan Rekomendasi untuk Mengurangi Beban Mental

Memberikan saran atau rekomendasi praktis kepada manajemen panglong kayu mengenai strategi untuk mengurangi beban mental pekerja, berdasarkan temuan praktikum. Hal ini dapat mencakup penyesuaian tugas, perubahan lingkungan kerja, atau pengaturan waktu yang lebih baik.

6. Menyusun Rencana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Mengembangkan rencana intervensi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mental pekerja dengan cara menyesuaikan jenis tugas, pembagian beban kerja, atau memberikan dukungan psikologis, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kerja dan kepuasan pekerja.

7.  Dinamika Beban Mental dalam Konteks Pekerjaan Fisik

Memahami bagaimana pekerja di sektor yang mengandalkan kerja fisik (seperti di panglong kayu) merasakan beban mental mereka, serta bagaimana hal ini berbeda dengan pekerjaan yang lebih berbasis kognitif atau administratif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Ergonomi

Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan kerjanya, dengan tujuan menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, efektif, dan efisien. Dalam penerapannya, ergonomi berupaya menyesuaikan tuntutan tugas dengan kemampuan manusia sehingga dapat meminimalkan risiko kelelahan, cedera, maupun penurunan performa kerja. Aktivitas naik turun tangga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang dapat dianalisis dari sudut pandang ergonomi, karena melibatkan sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, serta aspek keselamatan kerja. Melalui pendekatan ergonomi, aktivitas tersebut dapat dinilai tingkat beban kerjanya sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat untuk mencegah kelelahan berlebih.

2.2 Beban Mental (Mental Workload)

Beban mental adalah ukuran seberapa banyak usaha mental yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu tugas. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merasakan tingkat kesulitan atau tekanan mental yang timbul dari aktivitas tertentu. Beban mental tidak hanya mencakup kesulitan dalam berpikir atau memproses informasi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh aspek emosional, seperti stres dan frustrasi yang timbul selama tugas.

Di dalam pekerjaan yang membutuhkan banyak aktivitas fisik, seperti di panglong kayu, pekerja sering dihadapkan pada tugas-tugas yang memerlukan multitasking, yaitu menggabungkan berbagai aktivitas yang tidak hanya menguras fisik, tetapi juga perhatian dan konsentrasi. Misalnya, pekerja yang mengangkat kayu berat sekaligus harus mempertimbangkan cara yang paling efisien untuk mengatur tumpukan kayu agar tidak membahayakan diri mereka. Hal ini bisa membuat pekerja merasa kewalahan dan meningkatkan beban mental mereka.

2.3 Metode NASA-TLX (Task Load Index)

NASA-TLX adalah alat yang digunakan untuk mengukur beban mental berdasarkan beberapa dimensi yang berbeda, untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai bagaimana seseorang merasakan kesulitan atau tekanan dalam menjalankan tugas. Dalam konteks panglong kayu, metode ini akan mengukur beban mental pekerja dengan menggunakan enam dimensi utama:

- Beban Kerja Mental (Mental Demand):Seberapa banyak pikiran atau perhatian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Misalnya, dalam memotong kayu atau mengatur kayu, pekerja perlu berpikir tentang cara yang efisien dan aman, yang meningkatkan beban mental mereka.

- Beban Kerja Fisik (Physical Demand):Seberapa banyak usaha fisik yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Pekerja di panglong kayu sering harus mengangkat kayu yang berat, yang jelas memberikan beban fisik yang besar.

- Beban Kerja Waktu (Temporal Demand): Tekanan waktu yang dirasakan pekerja. Di panglong kayu, sering ada tenggat waktu yang harus dipenuhi, yang membuat pekerja merasa tertekan dan semakin menambah beban mental.

- Kinerja (Performance): Sejauh mana pekerja merasa mereka berhasil atau efektif dalam menyelesaikan tugas. Semakin tinggi tekanan dan kesulitan, semakin rendah rasa pencapaian yang mereka rasakan, yang bisa memperburuk kondisi mental.

- Usaha (Effort): Seberapa besar usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ini mencakup kombinasi antara usaha fisik dan mental yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Frustrasi (Frustration Level):Seberapa frustrasi pekerja merasa selama tugas. Jika tugas terasa sangat sulit atau tidak ada kontrol terhadap hasilnya, tingkat frustrasi ini bisa sangat tinggi, menambah beban mental pekerja.

Dengan mengukur enam dimensi ini, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang aspek-aspek mana yang paling mempengaruhi beban mental pekerja di panglong kayu, apakah itu lebih pada pekerjaan fisik, tekanan waktu, atau bahkan frustrasi yang muncul.

2.4 Beban Kerja Fisik dan Mental dalam Pekerjaan Fisik

Pekerja di panglong kayu sering kali melakukan tugas yang sangat mengandalkan kekuatan fisik, seperti memindahkan kayu berat, menggunakan alat berat, dan bekerja dalam posisi tubuh yang kurang ideal. Semua ini memberikan beban fisik yang besar, yang tentunya mempengaruhi beban mental mereka. Ketika tubuh lelah, konsentrasi dan kemampuan mental untuk mengelola tugas lain juga menurun.

Selain itu, pekerja yang terlibat dalam pekerjaan fisik sering kali merasa ada ketidakseimbangan antara upaya fisik dan hasil yang didapat, yang bisa menambah rasa frustrasi. Misalnya, mereka mungkin merasa tugas mereka tidak pernah selesai atau merasa tidak dihargai atas kerja keras yang dilakukan. Hal ini berkontribusi pada penurunan kesejahteraan mental pekerja.

2.5 Stres Kerja dan Dampaknya pada Kesejahteraan Pekerja

Stres kerja adalah respons tubuh dan pikiran terhadap tuntutan pekerjaan yang dirasa terlalu berat. Di tempat kerja yang menuntut fisik seperti panglong kayu, stres ini bisa datang dari berbagai sumber: dari beban kerja yang berat, kesulitan mengatur waktu, atau bahkan masalah interpersonal dengan rekan kerja. Stres yang tidak tertangani dengan baik bisa berujung pada kelelahan, burnout, dan penurunan kualitas hidup kerja.

Pekerja yang merasa stres akibat tekanan waktu atau merasa tidak mampu mengendalikan pekerjaan mereka, bisa mengalami burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik dan mental yang ekstrem. Burnout seringkali muncul ketika pekerja merasa tugas-tugas mereka tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, atau ketika mereka merasa tidak ada peluang untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik.

2.6 Pentingnya Mengukur Beban Mental di Tempat Kerja

Mengukur beban mental di tempat kerja, terutama di lingkungan yang mengandalkan fisik seperti panglong kayu, sangat penting. Pengetahuan mengenai seberapa berat beban mental pekerja bisa membantu manajemen untuk merancang tugas dan lingkungan kerja yang lebih baik, yang tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga kesejahteraan pekerja.

Pengukuran beban mental bisa memberikan insight mengenai aspek pekerjaan mana yang perlu diperbaiki, apakah itu mengurangi waktu kerja yang terlalu panjang, memperbaiki alat atau metode kerja yang digunakan, atau memberikan lebih banyak waktu untuk istirahat. Dengan memahami dan menangani beban mental, produktivitas bisa meningkat, sementara tingkat stres dan kelelahan dapat diminimalkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

- Flowchart

- Keterangan Flowchart

Proses pada flowchart diawali dari tahap Mulai (Start), yang menandakan dimulainya kegiatan penilaian beban kerja mental pada suatu aktivitas kerja. Pada tahap ini, peneliti menetapkan tujuan analisis, menentukan objek pekerjaan yang akan dikaji, serta memastikan bahwa proses pengukuran dilakukan secara sistematis agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Tahap berikutnya adalah Identifikasi Tugas (Task Analysis). Pada langkah ini dilakukan penguraian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, mulai dari aktivitas utama hingga aktivitas pendukung. Identifikasi ini bertujuan untuk memahami alur kerja, tingkat kompleksitas tugas, serta tuntutan kognitif yang muncul selama pekerjaan berlangsung. Dengan mengetahui karakteristik tugas secara rinci, peneliti dapat menentukan aspek mana yang berpotensi memberikan beban kerja mental pada pekerja.

Setelah tugas teridentifikasi, proses dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pada tahap ini data yang dikumpulkan mencakup karakteristik tugas, kondisi lingkungan kerja, serta karakteristik pekerja. Karakteristik tugas meliputi tingkat kesulitan, tuntutan waktu, dan kebutuhan konsentrasi. Kondisi lingkungan kerja mencakup faktor seperti kebisingan, pencahayaan, suhu, dan potensi gangguan selama bekerja. Sementara itu, karakteristik pekerja meliputi usia, pengalaman kerja, kemampuan fisik, serta kondisi mental. Pengumpulan data ini bertujuan agar penilaian beban kerja dilakukan berdasarkan kondisi kerja yang sebenarnya.

Langkah selanjutnya adalah pemilihan metode penilaian, yaitu menggunakan metode NASA-TLX. Metode ini dipilih karena mampu mengukur beban kerja mental secara subjektif melalui enam dimensi utama, yaitu tuntutan mental, tuntutan fisik, tuntutan waktu, tingkat performa, usaha, dan tingkat frustasi. Pemilihan metode NASA-TLX memungkinkan penilaian dilakukan secara terstruktur dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai beban kerja yang dirasakan pekerja.

Setelah metode ditentukan, dilakukan tahap pengukuran, yang dilakukan melalui observasi langsung dan pengisian kuesioner. Observasi dilakukan untuk melihat secara nyata bagaimana pekerja melaksanakan tugasnya, termasuk respon terhadap tekanan waktu dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu, pekerja juga diminta mengisi kuesioner NASA-TLX untuk memberikan penilaian subjektif terhadap beban kerja yang mereka rasakan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Data yang diperoleh kemudian masuk ke tahap analisis hasil. Pada tahap ini dilakukan perhitungan skor beban kerja mental berdasarkan metode NASA-TLX. Selain menghitung skor total, analisis juga dilakukan untuk mengetahui faktor atau dimensi yang paling dominan dalam memengaruhi beban kerja mental pekerja. Hasil analisis ini memberikan gambaran mengenai tingkat beban kerja serta penyebab utama terjadinya beban kerja tersebut.

Selanjutnya dilakukan klasifikasi beban kerja berdasarkan skor yang diperoleh. Beban kerja dikategorikan ke dalam tingkat rendah, sedang, atau tinggi. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam menilai apakah beban kerja yang dialami pekerja masih dalam batas wajar atau sudah berlebihan dan berpotensi menimbulkan kelelahan serta penurunan kinerja.

Berdasarkan hasil klasifikasi, tahap terakhir sebelum selesai adalah pemberian rekomendasi perbaikan. Rekomendasi disusun untuk mengurangi atau mengendalikan beban kerja mental yang berlebihan. Bentuk rekomendasi dapat berupa perbaikan desain tugas, pemberian pelatihan kepada pekerja, pengurangan gangguan di lingkungan kerja, maupun penerapan automasi pada proses tertentu. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas kerja.

Proses pada flowchart diakhiri dengan tahap Selesai (End), yang menandakan bahwa seluruh tahapan penilaian beban kerja mental telah dilaksanakan. Hasil analisis dan rekomendasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar evaluasi sistem kerja dan pengambilan keputusan untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

### 4.1 Pengumpulan Data

KUISONER PENGUKURAN BEBAN KERJA MENTAL

MENGGUNAKAN NASA TLX

Hari / Tanggal		: 08/12/25

Nama			: Kurniawan

Umur			: 32 Tahun

Jenis Kelamin		: Laki-Laki

Bagian / Jabatan	: Karyawan

Berikut merupakan penjelasan masing-masing indicator yang digunakan dalam kuisoner menggunakan metode NASA TLX :

| DIMENSI | SKALA |
| --- | --- |
| Kebutuhan Mental (KM) Seberapa besar tuntunan aktivitas dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan anda (contoh : berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, mencari). Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sult, sederhana atau kompleks, longgar atau ketat | Rendah - Tinggi |
| Kebutuhan Fisik (KF) Seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan anda (contoh: mendorong, menarik, memutar, mengontrol, menjalankan dan lainya). Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, pelan atau cepat, tenang atau terburu-buru? | Rendah - Tinggi |
| Kebutuhan Waktu (KW) Seberapa besar tekanan waktu yang anda rasakan selama pekerjaan atau elemen pekerjaan berlangsung? Apakah pekerjaan perlahan dan Santai, atau cepat melelahkan ? | Rendah - Tinggi |
| Performasi (P) Seberapa besar keberhasilan anda di dalam mencapai target pekerjaan anda? Seberapa puas anda dengan performasi anda dalam pencapaian target tersebut ? | Rendah - Tinggi |
| Tingkat Usaha (KU) Seberapa besar usaha yang anda keluarkan secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai level performasi anda ? | Rendah - Tinggi |
| Tingkat Frustasi (KF) Seberapa besara rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stress dan terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, cocok nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan selama mengerjakan pekerjaan tersebut ? | Rendah - Tinggi |

SKALA PEMBOBOTAN NASA TLX

- Kebutuhan Mental (KM) atau Mental Demands (MD)

Seberapa besar mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Kebutuhan Fisik (KF) atau Physical Demands  (PD)

Seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Kebutuhan Waktu (KW) atau Temporal Demand (TD)

Seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Performasi (P) atau Own Performance  (OP)

Seberapa besar tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Tingkat Usaha (KU) atau Effort (EF)

Seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Tingkat  Frustasi (TF) atau Frustation (FR)

Seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan dan stress yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan :

| Indikator Beban Mental |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Kebutuhan Fisik (KF) |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Kebutuhan Waktu (KW) |
| Kebutuhna Mental (KM) | VS | Performasi (P) |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Tingkat Usaha (TU) |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Kebutuhan Fisik (KF) | VS | Kebutuhan Waktu (KW) |
| Kebutuhan Fsiik (KF) | VS | Performasi (P) |
| Kebutuhan Fisik (KF) | VS | Tingkat Usaha (TU) |
| Kebutuhan Fisik (KF) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Kebutuhan Waktu (KW) | VS | Performasi (P) |
| Kebutuhan Waktu (KW) | VS | Tingkat Usaha (TU) |
| Kebutuhan Waktu (KW) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Performasi (P) | VS | Tingkat Usaha (TU) |
| Performasi (P) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Tingkat Usaha (TU) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |

| NO | NAMA | JABATAN | ASPEK | BOBOT | RATING | RATING* BOBOT | WWL | SKOR | KLASIFIKASI BEBAN KERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurniawan | Operator | KM | 3 | 80 | 240 | 1.330 | 88 | Berat |  |
|  |  |  | KF | 3 | 90 | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  | KW | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | P | 3 | 100 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | TU | 4 | 100 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | TF | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |

KUISONER PENGUKURAN BEBAN KERJA MENTAL

MENGGUNAKAN NASA TLX

Hari / Tanggal		: 08/12/25

Nama			: Aang

Umur			: 35 Tahun

Jenis Kelamin		: Laki-Laki

Bagian / Jabatan	: Karyawan

Berikut merupakan penjelasan masing-masing indicator yang digunakan dalam kuisoner menggunakan metode NASA TLX :

| DIMENSI | SKALA |
| --- | --- |
| Kebutuhan Mental (KM) Seberapa besar tuntunan aktivitas dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan anda (contoh : berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, mencari). Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sult, sederhana atau kompleks, longgar atau ketat | Rendah - Tinggi |
| Kebutuhan Fisik (KF) Seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan anda (contoh: mendorong, menarik, memutar, mengontrol, menjalankan dan lainya). Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, pelan atau cepat, tenang atau terburu-buru? | Rendah - Tinggi |
| Kebutuhan Waktu (KW) Seberapa besar tekanan waktu yang anda rasakan selama pekerjaan atau elemen pekerjaan berlangsung? Apakah pekerjaan perlahan dan Santai, atau cepat melelahkan ? | Rendah - Tinggi |
| Performasi (P) Seberapa besar keberhasilan anda di dalam mencapai target pekerjaan anda? Seberapa puas anda dengan performasi anda dalam pencapaian target tersebut ? | Rendah - Tinggi |
| Tingkat Usaha (KU) Seberapa besar usaha yang anda keluarkan secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai level performasi anda ? | Rendah - Tinggi |
| Tingkat Frustasi (KF) Seberapa besara rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stress dan terganggu dibandingkan dengan perasaan aman, puas, cocok nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan selama mengerjakan pekerjaan tersebut ? | Rendah - Tinggi |

SKALA PEMBOBOTAN NASA TLX

- Kebutuhan Mental (KM) atau Mental Demands (MD)

Seberapa besar mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Kebutuhan Fisik (KF) atau Physical Demands  (PD)

Seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Kebutuhan Waktu (KW) atau Temporal Demand (TD)

Seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Performasi (P) atau Own Performance  (OP)

Seberapa besar tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Tingkat Usaha (KU) atau Effort (EF)

Seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

- Tingkat  Frustasi (TF) atau Frustation (FR)

Seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan dan stress yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ?

0     10              20     	   30             40             50             60             70             80              90           100

Rendah										    Tinggi

Lingkari pilihan anda pada salah satu dari dua indikator yang dirasakan :

| Indikator Beban Mental |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Kebutuhan Fisik (KF) |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Kebutuhan Waktu (KW) |
| Kebutuhna Mental (KM) | VS | Performasi (P) |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Tingkat Usaha (KU) |
| Kebutuhan Mental (KM) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Kebutuhan Fisik (KF) | VS | Kebutuhan Waktu (KW) |
| Kebutuhan Fsiik (KF) | VS | Performasi (P) |
| Kebutuhan Fisik (KF) | VS | Tingkat Usaha (TU) |
| Kebutuhan Fisik (KF) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Kebutuhan Waktu (KW) | VS | Performasi (P) |
| Kebutuhan Waktu (KW) | VS | Tingkat Usaha (TU) |
| Kebutuhan Waktu (KW) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Performasi (P) | VS | Tingkat Usaha (TU) |
| Performasi (P) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |
| Tingkat Usaha (TU) | VS | Tingkat Frustasi (TF) |

| NO | NAMA | JABATAN | ASPEK | BOBOT | RATING | RATING* BOBOT | WWL | SKOR | KLASIFIKASI BEBAN KERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aang | Operator | KM | 3 | 90 | 270 | 1.280 | 85 | Berat |  |
|  |  |  | KF | 2 | 70 | 140 |  |  |  |  |
|  |  |  | KW | 2 | 80 | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  | P | 3 | 90 | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  | TU | 4 | 100 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | TF | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  |

### BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

### Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengukur beban mental yang dialami oleh pekerja di panglong kayu, yang dikenal sebagai sektor yang menuntut fisik dan berisiko mengabaikan aspek psikologis.

### 1. Fokus dan Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, khususnya NASA-TLX (Task Load Index), untuk mengukur beban kerja mental berdasarkan enam dimensi: Beban Kerja Mental, Beban Kerja Fisik, Beban Kerja Waktu, Kinerja, Usaha, dan Frustrasi.

### 2. Identifikasi Masalah Beban Mental: Kondisi kerja yang berat, jam kerja yang panjang, lingkungan yang kurang ideal, upah yang tidak stabil, dan risiko keselamatan yang tinggi seringkali memicu beban mental yang besar.

### 3. Faktor Pendorong Stres: Beban mental dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti upah yang tidak mencukupi, ketidakpastian pekerjaan, dan kurangnya dukungan sosial di tempat kerja.

### 4. Dampak Beban Mental: Beban mental yang tidak tertangani dapat berdampak pada penurunan produktivitas, kesulitan berkonsentrasi, gangguan kesehatan fisik, dan gejala emosional (stres, kecemasan, kelelahan).

### 5. Tujuan Khusus: Secara spesifik, praktikum bertujuan menilai tingkat beban mental (menggunakan kuisioner dan NASA-TLX), menganalisis faktor penyebab, mengevaluasi hubungan dengan produktivitas, dan menentukan dimensi NASA-TLX yang paling memengaruhi pekerja.

### 6. Keterbatasan Sampel: Sampel responden dalam penelitian ini terbatas hanya pada 2 pekerja aktif (owner dan 1 karyawan) yang berinteraksi langsung dengan proses produksi kayu.

### 5.2. Saran

### Berdasarkan potensi masalah yang diidentifikasi (beban kerja berat, tekanan waktu, frustrasi, ketidakpastian upah), berikut adalah saran yang harus diuraikan setelah hasil analisis NASA-TLX didapatkan:

### 1. Reduksi Beban Fisik yang Memicu Beban Mental: Jika dimensi Beban Kerja Fisik (KF) dan Usaha (KU) mendominasi, berikan rekomendasi untuk perbaikan ergonomi fisik, seperti penyesuaian alat kerja atau implementasi rotasi tugas, untuk mencegah kelelahan fisik yang menurunkan kapasitas mental.

### 2. Strategi Pengurangan Frustrasi: Jika dimensi Frustrasi (TF) tinggi, rekomendasi harus menyentuh faktor sosial dan ekonomi, seperti perbaikan kondisi kerja, pengaturan waktu kerja yang lebih baik, dan peningkatan kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah ketidakpastian upah atau kurangnya dukungan.

### 3. Desain Ulang Sistem Kerja: Rekomendasi perbaikan harus mencakup upaya yang terstruktur, seperti Redistribusi beban tugas, Pengurangan multitasking, atau Desain ulang sistem kerja, sesuai dengan langkah yang tercantum dalam flowchart metode penelitian.

### 4. Menyusun Rencana Kesejahteraan: Kembangkan rencana intervensi yang fokus pada penyesuaian jenis tugas, pembagian beban kerja, atau pemberian dukungan psikologis, demi meningkatkan kualitas hidup kerja dan kepuasan pekerja.

### DAFTAR PUSTAKA

### Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In P. A. Hancock & N. Meshkati (Eds.), Human Mental Workload (pp. 139–183). Amsterdam: North Holland Press.

### Grandjean, E., & Kroemer, K. H. E. (1997). Fitting the task to the human: A textbook of occupational ergonomics (5th ed.). London: Taylor & Francis.

### Tarwaka. (2015). Ergonomi industri: Dasar-dasar pengetahuan ergonomi dan aplikasi di tempat kerja. Surakarta: Harapan Press.

### Wignarajah, K., Goonetilleke, R. S., & Shih, H. M. (2017). Measurement of mental workload in physical tasks. International Journal of Industrial Ergonomics, 62, 119–128.

### Nurmianto, E. (2004). Ergonomi: Konsep dasar dan aplikasinya. Surabaya: Guna Widya.

### Santoso, G. (2010). Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jakarta: Prestasi Pustaka.

### Meshkati, N. (1995). Human factors in large-scale technological systems’ accidents: Three Mile Island, Bhopal, Chernobyl. Industrial Crisis Quarterly, 3(2), 133–154.

### Sutalaksana, I. Z., Anggawisastra, R., & Tjakraatmadja, J. H. (2006). Teknik perancangan sistem kerja. Bandung: ITB.