MODUL IV

Nama : Rafli afrizal

Nim : 16012400122

Kelompok : Q

1. Apa yang dimaksud dengan proses pemesinan (machining process)?

Proses pemesinan (machining process) adalah suatu proses manufaktur subtraktif dimana material berlebih secara terkendali disingkirkan dari benda kerja (workpiece) dalam bentuk serpihan (chips) menggunakan alat potong (cutting tool) untuk mendapatkan bentuk, ukuran, dan permukaan akhir yang diinginkan. Proses ini melibatkan gerakan relatif antara benda kerja dan alat potong yang didukung oleh mesin perkakas (machine tool).

Referensi: Pereira, O., et al. (2022). On the concept of sustainable machining: Challenges and opportunities. Journal of Manufacturing Processes, 75, 1152-1167. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.01.030

2. Sebutkan tujuan utama dari proses pemesinan dalam kegiatan manufaktur!

Tujuan utama proses pemesinan adalah:

- Mencapai Bentuk Geometri yang Spesifik: Membentuk benda kerja sesuai dengan desain teknis yang kompleks yang sulit atau tidak mungkin dicapai dengan proses pembentukan (forming) atau pengecoran (casting).

- Mencapai Dimensi dan Toleransi yang Presisi: Menghasilkan komponen dengan ukuran dan batas toleransi yang sangat ketat untuk keperluan perakitan dan fungsi.

- Meningkatkan Kualitas Permukaan: Mendapatkan kekasaran permukaan (surface finish) tertentu untuk mengurangi gesekan, meningkatkan kelelahan logam (fatigue life), atau tujuan estetika.

- Menyelesaikan Komponen yang Telah Dibentuk Awal: Sebagai proses akhir (finishing) pada produk hasil pengecoran, tempa, atau pencetakan untuk mendapatkan akurasi dan kualitas permukaan akhir.

Referensi: Biermann, D., et al. (2021). Precision machining of advanced materials. CIRP Annals, 70(2), 605-633. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2021.05.008

3. Apa yang dimaksud dengan mesin bubut (lathe machine)?

Mesin bubut (lathe machine) adalah mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemesinan dengan prinsip benda kerja berputar (gerak potong utama) dan alat potong bergerak translasi (gerak pemakanan) secara linier sejajar atau tegak lurus sumbu putar benda kerja. Proses ini terutama digunakan untuk menghasilkan benda-benda simetris rotasional seperti poros, ulir (threads), silinder, dan bentuk-bentuk kontur.

Referensi: Mia, M., et al. (2020). Advanced optimization in turning processes: A review. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 106, 1217-1231. https://doi.org/10.1007/s00170-019-04640-y

4. Sebutkan fungsi utama mesin frais (milling machine)!

Fungsi utama mesin frais adalah untuk melakukan proses permesinan permukaan datar, alur (slot), roda gigi (gear), ceruk (pocket), serta bentuk-bentuk profil tiga dimensi yang kompleks. Prinsip kerjanya adalah alat potong yang berputar (gerak potong utama) melakukan pemotongan terhadap benda kerja yang dijepit pada meja mesin yang dapat digerakkan dalam tiga arah (gerak pemakanan).

Referensi: Shokrani, A., et al. (2022). State-of-the-art in milling of titanium alloys: A review. Journal of Manufacturing and Materials Processing, 6(1), 15. https://doi.org/10.3390/jmmp6010015

5. Apa yang dimaksud dengan proses drilling (pengeboran)?

Proses drilling (pengeboran) adalah proses pemesinan untuk membuat lubang silindris pada benda kerja padat dengan menggunakan alat potong yang disebut mata bor (drill bit). Mata bor berputar (gerak potong utama) dan sekaligus bergerak translasi masuk ke dalam material (gerak pemakanan). Hasil dari proses ini adalah lubang dengan diameter tertentu dan kedalaman tertentu.

Referensi: Lotfi, M., & Li, H. (2019). A review of drilling processes for composite materials. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 102(9-12), 2967-2985. https://doi.org/10.1007/s00170-019-03377-y

6. Sebutkan jenis-jenis proses pemesinan konvensional yang umum digunakan di industri!

Jenis-jenis proses pemesinan konvensional yang umum adalah:

- Bubut (Turning) - pada mesin bubut.

- Frais (Milling) - pada mesin frais.

- Bor (Drilling) - pada mesin bor atau machining center.

- Gurdi (Reaming) - untuk memperhalus dan memperbesar lubang secara presisi.

- Sekrap (Shaping/Planing) - untuk permukaan datar dengan gerak bolak-balik.

- Gerinda (Grinding) - menggunakan roda gerinda abrasif untuk finishing presisi.

- Gergaji (Sawing) - untuk pemotongan material.

Referensi: Altin, A., et al. (2021). An overview of conventional and non-conventional machining processes of difficult-to-cut materials. Journal of Mechanical Science and Technology, 35(9), 3767-3783. https://doi.org/10.1007/s12206-021-0801-z

7. Apa perbedaan antara proses pemotongan (cutting) dan proses pembentukan (forming)?

- Proses Pemotongan (Cutting/Machining): Merupakan proses subtraktif. Material berlebih dibuang dari benda kerja awal untuk mencapai bentuk akhir. Menghasilkan limbah berupa chip atau serpihan. Cocok untuk geometri kompleks, toleransi ketat, dan material keras. Contoh: Bubut, Frais.

- Proses Pembentukan (Forming): Merupakan proses deformatif. Bentuk akhir didapatkan dengan mengubah bentuk benda kerja melalui deformasi plastis tanpa menghilangkan material (atau hanya sedikit). Tidak menghasilkan chip. Cocok untuk produksi massal bentuk relatif sederhana. Contoh: Pengepresan (Stamping), Tempa (Forging), Ekstrusi (Extrusion).

Referensi: Groche, P., et al. (2020). A comparative study on the efficiency of forming and cutting processes. Procedia Manufacturing, 47, 9-14. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.04.122

8. Sebutkan alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan saat melakukan proses pemesinan!

APD wajib yang harus digunakan meliputi:

- Pelindung Mata (Safety Goggles/Face Shield): Melindungi dari serpihan chip, percikan coolant, dan partikel debu.

- Pelindung Telinga (Ear Plug/Muff): Mengurangi paparan kebisingan dari mesin.

- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes): Melindungi kaki dari benda jatuh dan tusukan.

- Pakaian Kerja yang Pantas (Coverall/Apron): Tidak longgar untuk menghindari tersangkut pada bagian mesin yang bergerak, terbuat dari bahan tahan api/oli.

- Sarung Tangan (Gloves) yang Tepat: Hanya digunakan saat tidak beroperasi di dekat bagian mesin yang berputar (untuk handling benda kerja/material), untuk mencegah risiko tersangkut.

Referensi: Santana, C. A. A., & de Oliveira, U. R. (2021). Analysis of the use of personal protective equipment in the machining sector: A case study in Brazilian industries. Safety Science, 134, 105071. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105071

9. Apa fungsi coolant (cairan pendingin) dalam proses pemesinan?

Fungsi utama coolant (cairan pemotongan) adalah:

- Pendinginan (Cooling): Menyerap panas yang dihasilkan di zona pemotongan untuk mencegah overheating pada alat potong dan benda kerja, yang dapat menyebabkan keausan alat cepat dan kerusakan metallurgi.

- Pelumasan (Lubrication): Mengurangi gesekan antara mata potong, chip, dan permukaan benda kerja, sehingga mengurangi gaya pemotongan dan konsumsi daya.

- Pembilasan (Flushing): Membersihkan zona pemotongan dari chip sehingga mencegah chip terakumulasi dan merusak permukaan hasil pemotongan atau alat.

- Korosi Proteksi: Melindungi mesin dan komponen dari karat.

Referensi: Sen, B., et al. (2022). A comprehensive review on the role of eco-friendly cutting fluids in sustainable machining. Sustainable Materials and Technologies, 33, e00472. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2022.e00472

10. Sebutkan contoh produk atau komponen yang dihasilkan melalui proses pemesinan!

Contoh produk/komponen hasil pemesinan sangat luas, antara lain:

- Komponen Otomotif: Poros engkol (crankshaft), blok silinder, piston, gearbox components, brake discs.

- Komponen Kedirgantaraan: Bilah turbin (turbine blades), rangka pesawat (airframe structures), komponen landing gear.

- Perkakas & Mold: Die (cetakan) untuk injeksi plastik, mold untuk die casting.

- Komponen Mesin: Bearing housing, bolts and nuts dengan ulir presisi, spindle mesin.

- Perangkat Medis: Implan tulang (bone implants), instrumentasi bedah.

- Elektronik: Heat sink, housing untuk perangkat keras.

Referensi: Arrazola, P. J., et al. (2021). Recent advances in machining of difficult-to-cut materials. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 112(3-4), 841-870. https://doi.org/10.1007/s00170-020-06384-6